EKS-1 Firmware

Для начала нужно приобрести программатор. На Aliexpress.com он стоит

около двух долларов в валюте наших американских партнёров.

Микроконтроллеры ATtiny24a или ATtiny44a лучше прошить до установки

всех остальных деталей. Но она возможна и на собранной плате.

Устанавливаем драйвер из папки /Driver, а для счастливых пользователей

Windows 8 и Windows 10 там же инструкция по установке.

Отключаем пьезодинамик, а переменные резисторы устанавливаем в среднее положение.

Подключаем программатор к плате ключа и к порту USB компьютера.

Программа AVRDUDESHELL инсталляции не требует.

Запускаем программу и выбираем из папки /Firmware .НЕХ файл для используемого микроконтроллера.

В меню “Программатор” под  буквой “U” ставим “галку” на usbasp.

Жмём на пиктограмму и “Yes”.

Вот и всё!!!

А если так?

Проверяем:

- Подключение программатора.

- Подключение программатора.

- Переменные резисторы должны быть в среднем положении.

- Динамик нужно отключить.

- Правильно ли установлен драйвер?

И всё у нас получится!

Fuse (фьюзы) – биты конфигурации микроконтроллера.

Эти биты трогать мы не будем, но посмотреть на соответствие заводским

установкам нужно.

История вопроса.

Давным-давно ещё в прошлом тысячелетии, когда появились первые

микросхемы ПЗУ (постоянное программируемое устройство) то программирование этих микросхем производилась путём пережигания

внутренних перемычек, изготовленных из поликристаллического кремния.

Незапрограммированные микросхемы имели в памяти только единицы, а

после прожига перемычки кокой-либо ячейки памяти она принимала значение нуля.

Это не анахронизм – это преемственность понятий!

Бойтесь тех программ, которые предлагают отображение в инверсии.

Теперь, наверное, прожиг (Burn) остался только для CD/DVD дисков.

Для микроконтроллеров чаще употребляют термин прошивка (firmware).

Евгений Савин

e-mail: madeHAM@yandex.ru

июль 2017 года.